山东绿都生物科技有限公司

Shandong Lvdu Bio-Sciences&Technology Co.,Ltd.

兔瘟病毒（RHDV）病毒免疫荧光检测试剂盒使用说明书

【产品简介】

兔瘟病毒免疫荧光技术是根据抗原抗体反应的原理，单克隆抗体先与病毒反应，然后间接的与荧光抗鼠二抗反应，用这种荧光抗体检测兔瘟病毒或者细胞内的表达VP60蛋白。

【产品内容】

| 试剂盒成分 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RHDV一抗工作液 | 11ml*1 | 4℃存放 |
| 浓缩荧光二抗 | 100ul*2 | -20℃存放 |
| 固定液 | 11ml*1 | 4℃存放 |
| 样品稀释液 | 45ml*3 | 4℃存放 |
| 盖板膜 | 2张 | - |
| 说明书 | 1份 | - |

【备用的器材】

哺乳动物或者293细胞

排枪

排枪配套使用的枪头

加样槽

离心管

96孔细胞培养板两块

【试剂配置】

6%DMEM培养基：DMEM培养基+6%新生牛血清

2%DMEM培养基：DMEM培养基+2%新生牛血清

荧光二抗工作液：将浓缩荧光二抗按照1:100稀释（用样品稀释液稀释100倍，现用现配）

【操作步骤】

用6%DMEM培养基将哺乳动物细胞或者293铺12孔板一个（细胞密度为1*104/ml），次日Lipo2000转染表达VP60蛋白。

接毒步骤如下：

- 弃掉培养基，加入OPTI-MEM培养基，根据说明书进行转染，转染剂量为1ug质粒/孔。

- 转染4h后，更换2%DMEM培养基，放置于37℃ CO2培养箱培养24-48h，使蛋白获得表达，之后进行IFA检测。

荧光测定步骤如下：

1.弃掉培养板上清，每孔加入300微升-20℃的固定液，放入-20℃静置20分钟，弃掉上清，不用拍板。

3.洗涤3次，吸干水分，不用拍板。

4.每孔加入一抗工作液300ul，盖上盖板膜，放置于37℃ 60分钟后，洗涤3次，吸干水分，不用拍板。

5.每孔加入荧光二抗工作液300 ul，盖上盖板膜，放置于37℃ 30分钟后，洗涤3次，吸干水分，不用拍板。

6.观察荧光显微镜，记录蛋白的表达。

【注意事项】

（1）切记设转染空载体的细胞对照。

（2）样稀清洗与加样时要温柔，并从同一个位点加入。

（3）加样槽用前请用一次性塑料手套套住，加不同溶液时更换手套，防止不同溶液的交叉污染。

（4）配制好的荧光二抗避光保存，现配现用，固定液放-20℃ 1h后再使用。

（5）操作过程中的移液、计时和洗涤必须精确，以免影响结果。

【贮藏与有效期】

低温避光保存，有效期为12个月。

【产品规格】